|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 300 Siège rabattable, avec découpe ergonomique, 450 x 450 x 100 mm, Gris foncé, Rembourrage noir

Artikelnummer: 0844020xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses

Rembourrage avec noyau continu en acier anti-corrosif

Charnières renforcées en acier

Avec système de freinage réglable

Se bloque en position relevée

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

Fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Capacité de charge : max. 175 kg selon ISO17966:2016, testé statiquement jusqu‘à 200 kg

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Siège rabattable

Version du produit : avec découpe ergonomique

Groupe de produits : 2000

Longueur : 450 mm

Largeur : 450 mm

Hauteur : 100 mm

Largeur de l'assise : 450 mm

Profondeur de la surface du siège : 410 mm

Additif de couleur : Rembourrage noir

Matériau : polyamide

Additif matériel : Rembourrage en mousse intégrale PUR

Surface : haute brillance

Couleur : Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon

Charge : max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg