|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Siège de douche à suspendre, avec découpe ergonomique, 450 x 563 x 420 mm, Cavere Anthracite métallisé, rembourrage anthracite

Artikelnummer: 0847719xxx

Aanbestedingstekst

À accrocher aux mains courantes Inox Care et Nylon Care

Pour une bordure de douche de 850 mm, la hauteur d'assise est de 480 mm (DIN18040 et ÖNORM B1600)

Capacité de charge : max. 150 kg selon ISO17966:2016, testé statiquement jusqu‘à 200 kg

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Siège de douche à suspendre

Version du produit : avec découpe ergonomique

Groupe de produits : 2000

Longueur : 450 mm

Largeur : 563 mm

Hauteur : 420 mm

Largeur de l'assise : 450 mm

Profondeur de la surface du siège : 405 mm

Additif de couleur : rembourrage anthracite

Matériau : aluminium

Additif matériel : Rembourrage en mousse intégrale PUR

Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée

Couleur : Cavere Anthracite métallisé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Blanc (019), Cavere Anthracite métallisé (095) et Cavere Argent métallisé (096)

Charge : max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg