|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Special Care PSY Tringle de douche, avec anneau à rideaux, en forme de I, L = 1000 mm, Satiné

Artikelnummer: 2088005xxx

Aanbestedingstekst

Special Care PSY sert à réduire les risques en cas de risque de suicide

Fonction de désengagement avant d'atteindre une charge de 30 kg

Réutilisable par clipsage

Filetage pour rehausse plafond sur demande

Anneaux de rideau en nylon correspondant à la couleur de la tringle de rideau de douche

Avec rosace en plastique divisée Ø 70 mm, coloris Gris foncè (018), pour vissage invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Extensible avec les rideaux de douche Care

CE-certifié

Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins

Disponible en longueurs individuelles sur demande

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Tringle de douche

Version du produit : avec anneau à rideaux

Groupe de produits : 2010

Longueur L : 1000 mm

Diamètre : 20 mm

Type de fixation : Fixation de la rosace

Forme : en forme de I

Anneaux à rideaux : 12 St.

Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)

Additif matériel : Anneaux de rideau en polyamide

Surface : finition mate

Couleur : Satiné

Charge : max. 30 kg