|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Pince murale NY.WPH, 62 x 27 x 55 mm, Gris foncé

Numéro d'article : 0289060xxx

Texte d'appel d'offres

Solutions de cloisons design pour portes et cloisons en panneaux HPL

Est utilisé pour fixer des panneaux de cloison à la maçonnerie

Pour une épaisseur de panneau de 13 mm, peut également être utilisé pour une épaisseur de panneau de 10 mm avec la rondelle d'écartement 0289620

Pour une fixation murale, nous conseillons des vis 6 x 70 mm et chevilles 8 mm

Livrée avec le matériel nécessaire pour la fixation sur le panneau : douille filetée, cache-vis et vis 5 x 20 mm

Description du produit

Catégorie de produits : Pince murale

Désignation abrégée : NY.WPH

Groupe de produits : 2600

Longueur : 62 mm

Largeur : 27 mm

Hauteur : 55 mm

Matériau : polyamide

Surface : haute brillance

Couleur : Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon