|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Profil de protection visuelle et anti-pincement des doigts SSP 2050, 2050 x 12 x 25 mm, Noir

Numéro d'article : 0289440xxx

Texte d'appel d'offres

Solutions de cloisons design pour portes et cloisons en panneaux HPL

Profil de protection visuelle et anti-pincement des doigts visuelle au niveau du pivot de la porte empêche de voir à l'intérieur de la cabine

Les profils sont posés sur la porte côté paumelles ou sur le panneau

Deux profilés de protection visuelle et anti-pincement des doigts sont nécessaires pour le montage

Peut être raccourcie sur mesure de chaque côté

Les profils sont en matière plastique dure et souple et sont extrudés avec un procédé de fabrication spécial. La partie dure est insérée dans la façade rainurée du panneau et la partie souple sert à atténuer le bruit et de protection anti-coincement. L‘écartement nécessaire est de 3 mm en largeur et 8 mm en profondeur

Les profils sont insérés dans la rainure et tiennent d‘eux-mêmes

Description du produit

Catégorie de produits : Profil de protection visuelle et anti-pincement des doigts

Désignation abrégée : SSP 2050

Groupe de produits : 2600

Longueur : 2050 mm

Largeur : 12 mm

Hauteur : 25 mm

Matériau : plastique

Couleur : Noir

Couleurs disponibles : livrable en coloris Noir (016) et Blanc (019)