|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 300 Barre d'appui rabattable, avec pied escamotable (750 mm), L = 850 mm, Gris foncé

Numéro d'article : 0300453xxx

Texte d'appel d'offres

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses

Avec système de freinage réglable

Avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

Avec pied escamotable muni d‘une extrémité en caoutchouc antidérapant

Munie d’une plaque de montage en nylon avec renfort acier à trois points de fixation, cache en nylon

Le support au sol sert de soutien lorsque la qualité du mur est insuffisante, ce qui permet de réduire les forces résultantes sur la fixation murale

Fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire

Peut être équipée d’un porte-rouleau 0449120, en option avec protection antibactérienne intégrée 4449120

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

Description du produit

Catégorie de produits : Barre d'appui rabattable

Version du produit : avec pied escamotable

Groupe de produits : 0700

Longueur L : 850 mm

Diamètre : 34 mm

Hauteur de fixation : 750 mm

Matériau : polyamide

Surface : haute brillance

Version : à gauche et à droite

Couleur : Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon

Charge : max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg