|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 300 Barre d'appui rabattable, avec porte-rouleau, L = 600 mm, Blanc

Numéro d'article : 0300475xxx

Texte d'appel d'offres

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses

Avec système de freinage réglable

Avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

Source lumineuse halogène

Munie d’une plaque de montage en nylon avec renfort acier à trois points de fixation, cache en nylon

Fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

Description du produit

Catégorie de produits : Barre d'appui rabattable

Version du produit : avec porte-rouleau

Groupe de produits : 0700

Longueur L : 600 mm

Diamètre : 34 mm

Matériau : polyamide

Surface : haute brillance

Version : à gauche et à droite

Couleur : Blanc

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon

Charge : max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg