|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 300 Poignée de sécurité, 90°, 360 x 700 mm, Gris foncé

Numéro d'article : 0300641xxx

Texte d'appel d'offres

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

Avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Peut être équipée d’un porte-rouleau 0449120, en option avec protection antibactérienne intégrée 4449120

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Description du produit

Catégorie de produits : Poignée de sécurité

Groupe de produits : 0700

Entraxe a1 : 360 mm

Entraxe a3 : 700 mm

Diamètre : 34 mm

Points de fixation : 3 St.

Angle : 90 °

Type de fixation : Fixation de la rosace

Matériau : polyamide

Surface : haute brillance

Version : à gauche et à droite

Couleur : Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon

Charge : max. 125 kg