|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 300 Main courante de maintien, avec barre support de douchette, 943 x 1158 mm, Bleu Pastel

Numéro d'article : 0300821xxx

Texte d'appel d'offres

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

Support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien

Avec levier long et avec crochet latéral

Support adapté aux modèles de douchettes courants

Avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Description du produit

Catégorie de produits : Main courante de maintien

Version du produit : avec barre support de douchette

Groupe de produits : 0700

Entraxe a2 : 943 mm

Entraxe a3 : 1158 mm

Diamètre : 34 mm

Points de fixation : 4 St.

Type de fixation : Fixation de la rosace

Matériau : polyamide

Surface : haute brillance

Version : à gauche et à droite

Couleur : Bleu Pastel

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon

Charge : max. 175 kg