|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 300 Barre avec support de douchette, à position réglable, 1158 mm, Gris foncé

Numéro d'article : 0300892xxx

Texte d'appel d'offres

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses

Pour équiper ultérieurement les mains courantes et poignées de douche Nylon Care 300 à partir de a1 = 800 mm

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

Support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien

Avec levier long et avec crochet latéral

Support adapté aux modèles de douchettes courants

Avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Barre avec support de douchette

Version du produit : à position réglable

Groupe de produits : 0700

Entraxe a1 : 1158 mm

Diamètre : 34 mm

Points de fixation : 1 St.

Type de fixation : Fixation de la rosace

Matériau : polyamide

Surface : haute brillance

Version : à gauche et à droite

Couleur : Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon