|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

NY.BZG 81.23.8/84 Dorn 8.78, carré, Manhattan

Numéro d'article : 0434380xxx

Texte d'appel d'offres

NORMBAU Drücker und Abdeckungen der Rosetten und Schilder aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Farbe…, Drücker Ø 23 mm, mit durchgehenden korrosionsgeschützten Stahlkernen, mit festdrehbarer Verbindung in wartungsfreien Gleitlagern, Stützzapfen Ø 7 mm, verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit beschichteten Hülsenschrauben M4. Die Garnituren entsprechen der DIN EN 1906, Gebrauchsklasse 3 und der DIN 18255. FS-Ausführung mit zusätzlicher Drückerstiftverbindung nach DIN 18273 / DIN 179. Lieferbar für Türstärke 35-94 mm. Bei Bestellung bitte Türstärke angeben.

Description du produit

Catégorie de produits : Badtür-Garnitur

Désignation abrégée : NY.BZG 81.23.8/84 Dorn 8.78

Groupe de produits : 0900

Serie : NY 81

Tige carrée : 8 mm

Rosetten- /Schildform : plaque arrière courte

Domaine d'utilisation : Objektbau

Matériau : polyamide

Surface : haute brillance

Couleur : Manhattan

Couleurs disponibles : livrable en coloris Noir (016), Gris foncè (018), Blanc (019) et Manhattan (067)