|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 400 Barre d'appui rabattable, avec 2 boutons de commande LED (chasse d’eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC), L = 850 mm, raccordement caché avec rosace, Gris foncé

Numéro d'article : 0442785xxx

Texte d'appel d'offres

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses

Avec système de freinage réglable

Avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

Assisté par ressort, facile à plier

boutons avec LED : LED de couleur rouge pour appel d’urgence, LED de couleur bleue pour chasse d’eau, la lumière LED allumée en permanence permet de mieux trouver et de mieux s'orienter, câble 8 brins, 0,14 mm², pourcommande 24 V, Indice de protection IP67

Munie d’une plaque de montage en nylon avec renfort acier à trois points de fixation, cache en nylon

Fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

Egalement livrable avec rembourrage du support

Pour le fonctionnement des voyants à LED, une alimentation en tension continue comprise entre 6 V et 24 V est nécessaire, et doit être fournie par le client. Transformateur (Art.Nr. 3800000) disponible en option.

Description du produit

Catégorie de produits : Barre d'appui rabattable

Version du produit : avec 2 boutons de commande LED

Groupe de produits : 2000

Longueur L : 850 mm

Diamètre : 34 mm

Fonctions des boutons de commande : chasse d’eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC

branchement mural bouton de commande : raccordement caché avec rosace

Matériau : polyamide

Surface : haute brillance avec surface texturée pour une prise en main antidérapante

Version : à gauche et à droite

Couleur : Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon

Charge : max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg