|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Special Care Adipositas Poignée de maintien, 300 mm, Gris foncé

Numéro d'article : 0457030xxx

Texte d'appel d'offres

Special Care Adipositas pour les exigences accrues

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

Avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles spéciales pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Poignée de maintien

Groupe de produits : 2010

Entraxe a1 : 300 mm

Diamètre : 34 mm

Points de fixation : 2 St.

Type de fixation : Fixation de la rosace

Matériau : polyamide

Surface : haute brillance

Version : à gauche et à droite

Couleur : Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon

Charge : max. 300 kg