|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Special Care Adipositas Poignée de sécurité, avec support de douchette, 90°, 460 x 1086 mm, Gris foncé

Numéro d'article : 0457315xxx

Texte d'appel d'offres

Special Care Adipositas pour les exigences accrues

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

Support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien

Avec levier long et avec crochet latéral

Support adapté aux modèles de douchettes courants

Avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles spéciales pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Poignée de sécurité

Version du produit : avec support de douchette

Groupe de produits : 2010

Entraxe a1 : 460 mm

Entraxe a3 : 1086 mm

Diamètre : 34 mm

Points de fixation : 3 St.

Angle : 90 °

Type de fixation : Fixation de la rosace

Matériau : polyamide

Surface : haute brillance

Version : à gauche et à droite

Couleur : Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon

Charge : max. 300 kg