|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 400 Poignée de sécurité, avec support de douchette, 90°, 500 x 750 mm, Gris foncé

Numéro d'article : 0465051xxx

Texte d'appel d'offres

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

Support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien

Avec levier long et avec crochet latéral

Support adapté aux modèles de douchettes courants

Avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Poignée de sécurité

Version du produit : avec support de douchette

Groupe de produits : 2000

Entraxe a1 : 500 mm

Entraxe a3 : 750 mm

Diamètre : 34 mm

Points de fixation : 3 St.

Angle : 90 °

Type de fixation : Fixation de la rosace

Matériau : polyamide

Surface : haute brillance avec surface texturée pour une prise en main antidérapante

Version : à gauche et à droite

Couleur : Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon

Charge : max. 175 kg