|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Special Care PSY Tringle de douche, avec anneau à rideaux, en forme de U, 900 x 900 mm, Gris foncé

Numéro d'article : 0788220xxx

Texte d'appel d'offres

Special Care PSY sert à réduire les risques en cas de risque de suicide

Fonction de désengagement avant d'atteindre une charge de 30 kg

Réutilisable par clipsage

Fixation murale/ fixation plafond avec vis axiale

Anneaux de rideau en nylon correspondant à la couleur de la tringle de rideau de douche

Avec rosace en plastique divisée Ø 70 mm pour vissage invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Extensible avec les rideaux de douche Care

CE-certifié

Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins

Disponible en longueurs individuelles sur demande

Description du produit

Catégorie de produits : Tringle de douche

Version du produit : avec anneau à rideaux

Groupe de produits : 2010

Entraxe a1 : 900 mm

Entraxe a2 : 900 mm

Diamètre : 20 mm

Type de fixation : Fixation de la rosace

Forme : en forme de U

Anneaux à rideaux : 28 St.

Matériau : aluminium

Additif matériel : Anneaux de rideau en polyamide

Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée

Couleur : Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Gris foncé (018) et Blanc (019)

Charge : max. 30 kg