|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Eco Care Poignée de sécurité, 135°, gauche, 400 x 400 mm, Blanc

Numéro d'article : 1464330xxx

Texte d'appel d'offres

Eco Care, une solution de soins solide et économique

Avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Poignée de sécurité

Groupe de produits : 3700

Entraxe a1 : 400 mm

Entraxe a3 : 400 mm

Diamètre : 32 mm

Points de fixation : 3 St.

Angle : 135 °

Type de fixation : Fixation de la rosace

Matériau : Inox

Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée

Version : gauche

Couleur : Blanc

Charge : max. 175 kg