|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care Barre d'appui rabattable vario, avec platine de fixation, avec télécommande, droite, L = 850 mm, Satiné

Numéro d'article : 2050284xxx

Texte d'appel d'offres

Inox Care, une gamme résistante et polyvalente en acier inoxydable qui allie accessibilité et hygiène dans un design moderne

Avec système de freinage réglable

Avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien

faible encombrement grâce à sa formecompacte

télécommande sans fil 868,4 MHz permettant de déclencher la chasse d’eau, compatible avec les chacces d'eau sans fil de Gerberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega et Mepa, dimensions du boîtier : 85 x 46 x 17 mm

Montage/démontage simple et rapide, la barre d’appui s’accroche sur la platine de fixation

Fixation invisible

etanchéification des points de perçageconformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470xxx

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire

Peut être équipée d’un porte-rouleau 2050300

Produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

Description du produit

Catégorie de produits : Barre d'appui rabattable

Version du produit : avec télécommande

Groupe de produits : 5500

Platine de fixation : avec platine de fixation

Longueur L : 850 mm

Diamètre : 32 mm

Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)

Surface : finition mate

Version : droite

Couleur : Satiné

Charge : max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg