|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care Barre d'appui rabattable vario, avec platine de fixation, avec 2 boutons de commande LED (chasse d’eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC), L = 850 mm, raccordement caché avec plaque de montage, Poli brillant

Numéro d'article : 2052885xxx

Texte d'appel d'offres

Inox Care, une gamme résistante et polyvalente en acier inoxydable qui allie accessibilité et hygiène dans un design moderne

Avec système de freinage réglable

Avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien

faible encombrement grâce à sa formecompacte

boutons avec LED : LED de couleur rouge pour appel d’urgence, LED de couleur bleue pour chasse d’eau, la lumière LED allumée en permanence permet de mieux trouver et de mieux s'orienter, câble 8 brins, 0,14 mm², pourcommande 24 V, Indice de protection IP67

Montage/démontage simple et rapide, la barre d’appui s’accroche sur la platine de fixation

Fixation invisible

etanchéification des points de perçageconformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470xxx

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire

Peut être équipée d’un porte-rouleau 2050300

Produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

Pour le fonctionnement des voyants à LED, une alimentation en tension continue comprise entre 6 V et 24 V est nécessaire, et doit être fournie par le client. Transformateur (Art.Nr. 3800000) disponible en option.

Description du produit

Catégorie de produits : Barre d'appui rabattable

Version du produit : avec 2 boutons de commande LED

Groupe de produits : 5500

Platine de fixation : avec platine de fixation

Longueur L : 850 mm

Diamètre : 32 mm

Fonctions des boutons de commande : chasse d’eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC

branchement mural bouton de commande : raccordement caché avec plaque de montage

Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)

Surface : haute brillance

Version : à gauche et à droite

Couleur : Poli brillant

Charge : max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg