|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care Poignée de sécurité, 90°, 400 x 400 mm, Satiné

Numéro d'article : 2054025xxx

Texte d'appel d'offres

Inox Care, une gamme résistante et polyvalente en acier inoxydable qui allie accessibilité et hygiène dans un design moderne

Avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Avec rosaces inox Ø 70 mm pour fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Peut être équipée d’un porte-rouleau 2050300

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Poignée de sécurité

Groupe de produits : 5500

Entraxe a1 : 400 mm

Entraxe a3 : 400 mm

Diamètre : 32 mm

Points de fixation : 2 St.

Angle : 90 °

Type de fixation : Fixation de la rosace

Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)

Surface : finition mate

Version : à gauche et à droite

Couleur : Satiné

Charge : max. 125 kg