|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care Main courante de maintien, avec barre support de douchette central, gauche, 750 x 1100 x 1200 mm, Satiné, Support de douche en gris foncé (018)

Numéro d'article : 2062230xxx

Texte d'appel d'offres

Inox Care, une gamme résistante et polyvalente en acier inoxydable qui allie accessibilité et hygiène dans un design moderne

Support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien

Avec levier long et avec crochet latéral

Avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Avec rosaces inox Ø 70 mm pour fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Main courante de maintien

Version du produit : avec barre support de douchette central

Groupe de produits : 5500

Entraxe a1 : 750 mm

Entraxe a2 : 1100 mm

Entraxe a3 : 1200 mm

Diamètre : 32 mm

Points de fixation : 4 St.

Type de fixation : Fixation de la rosace

Additif de couleur : Support de douche en gris foncé (018)

Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)

Additif matériel : Support de douche en polyamide

Surface : finition mate

Version : gauche

Couleur : Satiné

Charge : max. 175 kg