|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care Main courante de maintien, avec barre support de douchette, 500 x 1200 mm, Poli brillant

Numéro d'article : 2062410xxx

Texte d'appel d'offres

Inox Care, une gamme résistante et polyvalente en acier inoxydable qui allie accessibilité et hygiène dans un design moderne

Support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien

Avec levier long et avec crochet latéral

Avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Avec rosaces inox Ø 70 mm pour fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Main courante de maintien

Version du produit : avec barre support de douchette

Groupe de produits : 5500

Entraxe a1 : 500 mm

Entraxe a3 : 1200 mm

Diamètre : 32 mm

Points de fixation : 3 St.

Type de fixation : Fixation de la rosace

Additif de couleur : Brausehalter in Weiß (019)

Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)

Additif matériel : Support de douche en polyamide

Surface : haute brillance

Version : à gauche et à droite

Couleur : Poli brillant

Charge : max. 175 kg