|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Special Care PSY Barre avec support de douchette, 600 mm, Satiné

Numéro d'article : 2088310xxx

Texte d'appel d'offres

Special Care PSY sert à réduire les risques en cas de risque de suicide

Sans fonction d'encliquetage, la courbure du raccord mural supérieur ne permet pas la fixation de câbles, de cordes ou autres

Le point de fixation inférieur doit se trouver au maximum à une hauteur de 850 mm

Support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien

Avec levier long et avec crochet latéral

Support adapté aux modèles de douchettes courants

Avec rosaces inox Ø 70 mm pour fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire

Convient pour l'utiisation de rondelles d'étanchéité 2053601/2053610

Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Barre avec support de douchette

Groupe de produits : 2010

Entraxe a1 : 600 mm

Diamètre : 32 mm

Points de fixation : 2 St.

Type de fixation : Fixation de la rosace

Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)

Additif matériel : Support de douche en polyamide

Surface : finition mate

Version : à gauche et à droite

Couleur : Satiné