|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Verso Care Siège rabattable, avec pied escamotable, 444 x 412 x 500 mm, Gris foncé

Numéro d'article : 3500015xxx

Texte d'appel d'offres

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses

Assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis

Avec système de freinage réglable

Se bloque en position relevée

Pour hauteur d'assise 470 - 500 mm

Le support au sol sert de soutien lorsque la qualité du mur est insuffisante, ce qui permet de réduire les forces résultantes sur la fixation murale

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

Description du produit

Catégorie de produits : Siège rabattable

Version du produit : avec pied escamotable

Groupe de produits : 3800

Longueur : 444 mm

Largeur : 412 mm

Hauteur : 500 mm

Largeur de l'assise : 412 mm

Profondeur de la surface du siège : 419 mm

Matériau : polypropylène

Additif matériel : support du siège en aluminium et supports muraux en inox

Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée

Couleur : Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Gris foncé (018) et Blanc (019)

Charge : max. 150 kg