|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Verso Care Duo Poignée de sécurité, 90°, droite, 400 x 750 mm, Rouge-Blanc

Numéro d'article : 3500154xxx

Texte d'appel d'offres

Verso Care Duo facilite l'orientation grâce à la combinaison de couleurs à contraste élevé

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

Avec éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Fixation murale en un point avec compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr

Fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire

Peut être équipée d’un porte-rouleau 0449120, en option avec protection antibactérienne intégrée 4449120

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Poignée de sécurité

Groupe de produits : 3800

Entraxe a1 : 400 mm

Entraxe a3 : 750 mm

Diamètre : 34 mm

Points de fixation : 3 St.

Angle : 90 °

Type de fixation : fixation en un point

Matériau : polyamide

Surface : haute brillance

Version : droite

Couleur : Rouge-Blanc

Charge : max. 175 kg