|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care Barre d'appui rabattable vario, avec platine de fixation, L = 725 mm, Jaune

Numéro d'article : 3500430xxx

Texte d'appel d'offres

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses

Avec système de freinage réglable

Avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien

Avec noyau continu en acier anti-corrosif

faible encombrement grâce à sa formecompacte

Montage/démontage simple et rapide, la barre d’appui s’accroche sur la platine de fixation

Fixation invisible

etanchéification des points de perçageconformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470xxx

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire

Peut être équipée d’un porte-rouleau 0449120, en option avec protection antibactérienne intégrée 4449120

Produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

Description du produit

Catégorie de produits : Barre d'appui rabattable

Groupe de produits : 3800

Platine de fixation : avec platine de fixation

Longueur L : 725 mm

Diamètre : 34 mm

Matériau : polyamide

Additif matériel : plaque de fixation en inox

Surface : haute brillance

Version : à gauche et à droite

Couleur : Jaune

Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon

Charge : max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg