|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Barre d'appui rabattable, pour une fixation latérale, gauche, L = 850 mm, Cavere Anthracite métallisé

Numéro d'article : 7447233xxx

Texte d'appel d'offres

Cavere Care en tant que famille de produits, déjà récompensée par un prix, avec une excellente conception convenant à toutes les exigences

Ergonomique grâce au contour trigonométrique de la poignée

Avec système de freinage réglable

Avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien

Convient à l'installation en applique, distance de fixation recommandée selon la norme DIN 18040: 650-700 mm

Espace nécessaire au montage derrière la barre d'appui rabattable : min. 65 mm

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire

Peut être équipée d’un porte-rouleau 7449110

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

Description du produit

Catégorie de produits : Barre d'appui rabattable

Version du produit : pour une fixation latérale

Groupe de produits : 7000

Longueur L : 850 mm

Matériau : aluminium

Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091)

Version : gauche

Couleur : Cavere Anthracite métallisé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Cavere

Charge : max. 100 kg