|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Poignée de maintien, 300 mm, fixation en un point, Cavere Beige satin

Numéro d'article : 7453030xxx

Texte d'appel d'offres

Cavere Care en tant que famille de produits, déjà récompensée par un prix, avec une excellente conception convenant à toutes les exigences

Ergonomique grâce au contour trigonométrique de la poignée

Avec éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Fixation murale en un point avec compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr

Fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Poignée de maintien

Groupe de produits : 7000

Entraxe a1 : 300 mm

Points de fixation : 2 St.

Type de fixation : fixation en un point

Matériau : aluminium

Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091)

Version : à gauche et à droite

Couleur : Cavere Beige satin

Couleurs disponibles : livrable en coloris Cavere

Charge : max. 100 kg