|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Poignée de sécurité, 135°, gauche, 650 x 316 mm, fixation en un point, Cavere Anthracite métallisé

Numéro d'article : 7464160xxx

Texte d'appel d'offres

Cavere Care en tant que famille de produits, déjà récompensée par un prix, avec une excellente conception convenant à toutes les exigences

Ergonomique grâce au contour trigonométrique de la poignée

Avec éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Fixation murale en un point avec compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr

Fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire

Peut être équipée d’un porte-rouleau 7449120

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Poignée de sécurité

Groupe de produits : 7000

Entraxe a1 : 650 mm

Entraxe a3 : 316 mm

Points de fixation : 3 St.

Angle : 135 °

Type de fixation : fixation en un point

Matériau : aluminium

Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091)

Version : gauche

Couleur : Cavere Anthracite métallisé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Cavere

Charge : max. 100 kg