|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Kit de fixation, pour la fixation de la maçonnerie pleine, Incolore

Numéro d'article : 7470030xxx

Texte d'appel d'offres

Convient pour: Cavere Care: barre d’appui rabattable vario, barre d’appui murale vario, platine de fixation avec cache aveugle vario, siège rabattable et dossier avec plaque de fixation Inox Care: barre d’appui rabattable vario, barre d’appui murale, platine de fixation avec cache aveugle vario Nylon Care: barre d’appui rabattable vario, barre d’appui murale vario, platine de fixation avec cache aveugle vario Verso Care Duo: barre d’appui rabattable vario Ascento: la solution modulaire

Avec éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

La fixation de ce type de matériel de sécurité doit être effectuée par un professionnel

Description du produit

Catégorie de produits : Kit de fixation

Version du produit : pour la fixation de la maçonnerie pleine

Groupe de produits : 7000

Matériaux & livraison : 4 chevilles Duopower 12 x 60 mm, 4 vis pour panneaux de particules 10 x 90 mm (Torx T40) en inox A2-AISI 304, 4 des éléments d‘étanchéité permet d‘étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Type de mur : Maçonnerie pleine : béton ≥ B15, brique pleine ≥ Mz12, brique silico- calcaire pleine ≥ KS12, pierre naturelle avec une structure solide

Couleur : Incolore