|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Kit de fixation, pour la fixation de la maçonnerie creuse (avec cartouche de mortier de scellement), Incolore

Numéro d'article : 7470040xxx

Texte d'appel d'offres

Convient pour: Cavere Care: barre d’appui rabattable vario, barre d’appui murale vario, platine de fixation avec cache aveugle vario, siège rabattable et dossier avec plaque de fixation Inox Care: barre d’appui rabattable vario, barre d’appui murale, platine de fixation avec cache aveugle vario Nylon Care: barre d’appui rabattable vario, barre d’appui murale vario, platine de fixation avec cache aveugle vario Verso Care Duo: barre d’appui rabattable vario Ascento: la solution modulaire

Avec éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Attention: prduit avec date de péremption

La fixation de ce type de matériel de sécurité doit être effectuée par un professionnel

Le kit d'assemblage a été testé conformément aux règles de construction

Description du produit

Catégorie de produits : Kit de fixation

Version du produit : pour la fixation de la maçonnerie creuse (avec cartouche de mortier de scellement)

Groupe de produits : 7000

Matériaux & livraison : 4 douilles filetées en acier Ø 15 x 75 mm / M10, 4 tamis d‘injection Ø 20 x 100 mm, 4 vis à tête fraisée M10 x 30 mm en inox A4-AISI 316, 1 cartouche d‘injection avec mortier descellement 145cm³, 4 des éléments d‘étanchéité permet d‘é

Type de mur : Maçonnerie creuse : brique creuse HLz ≥ 12, brique silico- calcaire creuse KSL ≥ 12, pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4 autres briques creuses béton/béton léger, brique pleine ≥ Mz12, brique silico- calcaire pleine ≥ KS 12 pierre naturelle avec stru

Couleur : Incolore