|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Cavere Care Main courante de maintien, avec barre support de douchette à position réglable, droite, 1100 x 1100 x 1200 mm, fixation en un point, Cavere Noir carbone

Numéro d'article : 7486119xxx

Texte d'appel d'offres

Cavere Care en tant que famille de produits, déjà récompensée par un prix, avec une excellente conception convenant à toutes les exigences

Ergonomique grâce au contour trigonométrique de la poignée

Support de douchette pour utilisation d’une main, avec hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien

Support de douchette supplémentaire sans entretien à accrocher sur la main courante horizontale pour une accessibilité optimisée en position assise et lors de l’assistance aux soins

Cône de fixation des deux supports de douchette avec insert en plastique, adapté aux douchettes aux modèles de douchettes courants

Avec éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)

Fixation murale en un point avec compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr

Fixation invisible

Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire

Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

CE-certifié

Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040

Livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Main courante de maintien

Version du produit : avec barre support de douchette à position réglable

Groupe de produits : 7000

Entraxe a1 : 1100 mm

Entraxe a2 : 1100 mm

Entraxe a3 : 1200 mm

Points de fixation : 5 St.

Type de fixation : fixation en un point

Matériau : aluminium

Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091)

Version : droite

Couleur : Cavere Noir carbone

Couleurs disponibles : livrable en coloris Cavere

Charge : max. 150 kg