|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Siège rabattable vario, avec accoudoirs, 584 x 512 x 297 mm, Ascento Gris foncé

Numéro d'article : 8750012xxx

Texte d'appel d'offres

Ascento comme solution d'assise modulaire, extensible et combinable

Assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis

Les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un de l’autre

Avec système de freinage réglable

Se bloque en position relevée

etanchéification des points de perçageconformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470xxx

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

Description du produit

Catégorie de produits : Siège rabattable

Version du produit : avec accoudoirs

Groupe de produits : 8700

Longueur : 584 mm

Largeur : 512 mm

Hauteur : 297 mm

Largeur de l'assise : 412 mm

Profondeur de la surface du siège : 422 mm

Matériau : polypropylène

Additif matériel : support du siège et plaque murale en aluminium, platine de fixation en inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)

Surface : mat

Couleur : Ascento Gris foncé

Couleurs disponibles : livrable en coloris Ascento

Charge : max. 150 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg