|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Steunpoot NY.STF 95.10, met grondanker, 70 x 70 x 250 mm, Donkergrijs

Artikelnummer: 0289030xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

voor 13 mm plaatdikte, bij gebruik van een afstandhouder 0289620 kan de plaatdikte ook 10 mm bedragen

bestaande uit paneelhouder, buis, rozet top Ø 70 mm en steun

in hoogte verstelbaar +/- 15 mm

levering met draadbus, afdekkap en schroef 5 x 20 mm voor bevestiging van het paneel

de bevestigingsset voor vloerbevestiging moet apart worden besteld

de steunpoot is ook zeer geschikt als montagehulpmiddel, omdat de hoogte van de panelen hiermee eenvoudig aangepast kan worden

Productbeschrijving

Productcategorie : Steunpoot

Product ontwerp : met grondanker

Korte benaming : NY.STF 95.10

Productgroep : 2600

Lengte : 70 mm

Breedte : 70 mm

Hoogte : 250 mm

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren