|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Koppelstuk NY.KL, 80 x 34 x 34 mm, Donkergrijs

Artikelnummer: 0289330xxx

Aanbestedingstekst

Design wandsysteem voor deuren en tussenwanden van HPL plaatmateriaal, 13 mm plaatdikte

losse onderdelen voor de bovenste riem

kan worden gebruikt vóór de wandaansluiting om de bovenste drager te ondersteunen of als verbindingsstuk van verschillende lange buiselementen

aan beide zijden binnendraad M12

corrosiebestendig

de stalen buis steekt 12 mm, de draadstang 30 mm in het koppelstuk

Productbeschrijving

Productcategorie : Koppelstuk

Korte benaming : NY.KL

Productgroep : 2600

Lengte : 80 mm

Breedte : 34 mm

Hoogte : 34 mm

Diameter : 34 mm

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren