|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 300 Opklapbare muursteun, met toiletrolhouder en vloersteun (800 mm), L = 725 mm, Zwart

Artikelnummer: 0300436xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

met instelbare rem

met robuuste en onderhoudsvrije scharnier

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

vloersteun met en anti-slip vlak onder aan de poot

geïntegreerde toiletpapierhouder met onderhoudsvrije rem voor toiletrol

met staalversterkt montageplaatje voor driepuntsbevestiging en nylon afdekkap voor verborgen bevestigin

de vloersteun is een support in geval van ontoereikende wandcondities, de resulterende krachten op de muurbeugel kunnen hierdoor worden verminderd

verborgen fixatie

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : Opklapbare muursteun

Product ontwerp : met toiletrolhouder en vloersteun

Productgroep : 0700

Lengte L : 725 mm

Diameter : 34 mm

Montagehoogte : 800 mm

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Versie : links en rechts

Kleur : Zwart

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren

Belasting : max. 100 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg