|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 300 opklapbaar zitje, 410 x 410 x 100 mm, Geel, Polster zwart

Artikelnummer: 0300741xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

kussen met corrosiebeschermde doorlopende stalen kern

met staal versterkte scharnieren

met instelbare rem

wordt automatisch in de verticale positie gehouden

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

verborgen fixatie

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 20 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

belastbaarheid: max. 175 kg volgens ISO17966:2016, statisch geatest tot 200 kg

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : opklapbaar zitje

Productgroep : 0700

Lengte : 410 mm

Breedte : 410 mm

Hoogte : 100 mm

Brede zitting : 410 mm

Diepte van het zitoppervlak : 365 mm

Kleur additief : Polster zwart

Materiaal : Polyamide

Materiaal toevoeging : Polster uit PUR integraalschuim

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Geel

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren

Belasting : max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg