|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 400 Opklapbare muursteun, L = 850 mm, Donkergrijs

Artikelnummer: 0447050xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

met instelbare rem

met robuuste en onderhoudsvrije scharnier

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

met veer, gemakkelijk opklapbaar

met staalversterkt montageplaatje voor driepuntsbevestiging en nylon afdekkap voor verborgen bevestigin

verborgen fixatie

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : Opklapbare muursteun

Productgroep : 2000

Lengte L : 850 mm

Diameter : 34 mm

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans met anti-slip gripzone door gestructureerd oppervlak

Versie : links en rechts

Kleur : Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren

Belasting : max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg