|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Bevestigingsset MS 4.9 H 3, voor montage op wanden van holle steen (zonder injectiepluggen), Kleurloos

Artikelnummer: 0447980xxx

Aanbestedingstekst

geschikt voor: Nylon Care 300 opklapbare muursteun en muursteun, Montageplaat opklapbaar zitje en douche spatscherm Nylon Care 400 opklapbare muursteun en muursteun en Montageplaat opklapbaar zitje Special Care Adipositas opklapbare muursteun

de montage is door een vakman uit te voeren

de montagekit is getest volgens de bouwvoorschriften

Productbeschrijving

Productcategorie : Bevestigingsset

Product ontwerp : voor montage op wanden van holle steen (zonder injectiepluggen)

Productgroep : 2000

Materiaal & leveringsomvang : 3 x verzonken schroef M10 x 30, A4-AISI 316 3 x zeefhuls Ø 20 x 100 3x stalen hulzen met binnendraad Ø 15 x 75 / M10

Wandcondities : Wanden uit holle steen: holle betonkorrelsteen HLz≥ 12, holle Kalkzandsteen KSL ≥ 12, holle bloksteen ≥ Hbl4, Hbn4 andere holle stenen beton, licht beton, baksteen ≥ Mz12, kalkzand- volsteen ≥ KS 12, natursteen met dichte structuur puimsteen

Kleur : Kleurloos