|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Bevestigingsset MS 4.8 H 4, voor montage op wanden van holle steen (zonder injectiepluggen), Kleurloos

Artikelnummer: 0448880xxx

Aanbestedingstekst

geschikt voor: Inox Care opklapbaar zitje Nylon Care 300 opklapbaar zitje Nylon Care 400 opklapbaar zitje en opklapbaar zitje met vloersteun Special Care Adipositas opklapbaar zitje

de montage is door een vakman uit te voeren

Productbeschrijving

Productcategorie : Bevestigingsset

Product ontwerp : voor montage op wanden van holle steen (zonder injectiepluggen)

Productgroep : 2000

Materiaal & leveringsomvang : 4 x zeskantbout M10 x 20, A4-AISI 316 4 x zeefhuls Ø 20 x 100 4 x stalen hulzen met binnendraad Ø 15 x 75 / M10

Wandcondities : Wanden uit holle steen:holle betonkorrelsteen HLz≥ 12, holle Kalkzandsteen KSL ≥ 12, holle bloksteen ≥ Hbl4, Hbn4 andere holle stenen beton, licht beton, baksteen ≥ Mz12, kalkzand- volsteen ≥ KS 12, natursteen met dichte structuur puimsteen

Kleur : Kleurloos