|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Bevestigingsset MS 4.8 H 14, voor montage op wanden van holle steen (met injectiepluggen), Kleurloos

Artikelnummer: 0448890xxx

Aanbestedingstekst

geschikt voor: Inox Care opklapbaar zitje Nylon Care 300 opklapbaar zitje Nylon Care 400 opklapbaar zitje en opklapbaar zitje met vloersteun Special Care Adipositas opklapbaar zitje

Let op: artikel met uiterste datum

de montage is door een vakman uit te voeren

Productbeschrijving

Productcategorie : Bevestigingsset

Product ontwerp : voor montage op wanden van holle steen (met injectiepluggen)

Productgroep : 2000

Materiaal & leveringsomvang : 4 x zeskantbout 4 x zeefhuls Ø 20 x 100 4 x stalen hulzen met binnendraad Ø 15 x 75 / M10 1 x injectiepatroon met samengestelde mortel 145cm³

Wandcondities : Wanden uit holle steen: holle betonkorrelsteen HLz≥ 12, holle Kalkzandsteen KSL ≥ 12, holle bloksteen ≥ Hbl4, Hbn4 andere holle stenen beton, licht beton, baksteen ≥ Mz12, kalkzand- volsteen ≥ KS 12, natursteen met dichte structuur puimsteen

Kleur : Kleurloos