|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Special Care Adipositas Steungreep, 135°, 579 x 336 mm, Donkergrijs

Artikelnummer: 0457300xxx

Aanbestedingstekst

Special Care Adipositas geschikt voor hoge belastbaarheidseisen

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

met kunstof rozet Ø 70 mm voor verborgen bevestiging en glasvezelversterkt kunststof bodemdeel

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 20 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

kan achteraf worden uitgerust met Nylon Care Toiletpapierhouder 0449120, optionele met permanente bescherming tegen bacteriën 4449120

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 70 mm en pluggen

Productbeschrijving

Productcategorie : Steungreep

Productgroep : 2010

Asmaat a1 : 579 mm

Asmaat a3 : 336 mm

Diameter : 34 mm

Bevestigingspunten : 3 St.

Hoek : 135 °

Type montage : Rozetbevestiging

Materiaal : Polyamide

Oppervlak : Hoogglans

Versie : links en rechts

Kleur : Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren

Belasting : max. 300 kg