|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Nylon Care 400 Hangzitje, 410 x 564 x 439 mm, Donkergrijs, Polster zwart

Artikelnummer: 0844710xxx

Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen

voor het ophangen in Nylon Care Steungreepen in hoekvorm

verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern

met staal versterkte scharnieren

met instelbare rem

wordt automatisch in de verticale positie gehouden

voor douchesteungreep bovenrand 770 - 800 mm

belastbaarheid: max. 175 kg volgens ISO17966:2016, statisch geatest tot 200 kg

Productbeschrijving

Productcategorie : Hangzitje

Productgroep : 2000

Lengte : 410 mm

Breedte : 564 mm

Hoogte : 439 mm

Brede zitting : 410 mm

Diepte van het zitoppervlak : 365 mm

Kleur additief : Polster zwart

Materiaal : Polyamide

Materiaal toevoeging : Polster uit PUR integraalschuim

Oppervlak : Hoogglans

Kleur : Donkergrijs

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren

Belasting : max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg