|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Care Hangzitje, met uitsparing, 450 x 563 x 420 mm, Cavere Antraciet-metallic, polster antraciet

Artikelnummer: 0847719xxx

Aanbestedingstekst

voor het ophangen in Inox Care en Nylon Care Steungreepen in hoekvorm

voor douchesteungreep bovenrand 850 mm, zithoogte komt overeen met 480 mm  (DIN18040 en ÖNORM B1600)

belastbaarheid: max. 150 kg volgens ISO17966:2016, statisch geatest tot 200 kg

Productbeschrijving

Productcategorie : Hangzitje

Product ontwerp : met uitsparing

Productgroep : 2000

Lengte : 450 mm

Breedte : 563 mm

Hoogte : 420 mm

Brede zitting : 450 mm

Diepte van het zitoppervlak : 405 mm

Kleur additief : polster antraciet

Materiaal : aluminium

Materiaal toevoeging : Polster uit PUR integraalschuim

Oppervlak : krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming

Kleur : Cavere Antraciet-metallic

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in Wit (019), Antraciet-metallic (095) en zilver-metallic (096)

Belasting : max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg