|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Eco Care Douche steungreep, met Doucheglijstang, 500 x 1200 mm, Wit

Artikelnummer: 1485350xxx

Aanbestedingstekst

Eco Care is een solide en insteressant geprijsde Care Solution

Douchekophouder met traploze en soepele hoogte- en hoekverstelling, onderhoudsvrij met zelfinstellende klemkracht

met lange hefboom en multifunctionele zijdelingse haak

conische houder geschikt voor verschillende handdouches

met kunstof rozet Ø 70 mm voor verborgen bevestiging en glasvezelversterkt kunststof bodemdeel

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 20 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

geschikt gebruik van afdichtingen 2053601 / 2053610

levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 60 mm en pluggen

Productbeschrijving

Productcategorie : Douche steungreep

Product ontwerp : met Doucheglijstang

Productgroep : 3700

Asmaat a1 : 500 mm

Asmaat a3 : 1200 mm

Diameter : 32 mm

Bevestigingspunten : 3 St.

Type montage : Rozetbevestiging

Materiaal : Roestvrij staal

Materiaal toevoeging : Douchekophouder uit Polyamide

Oppervlak : krasbestendige poedercoating met antibacteriële bescherming

Versie : links en rechts

Kleur : Wit

Belasting : max. 175 kg