|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care Opklapbare muursteun vario, met grondplaat, met vloersteun (800 mm), L = 900 mm, Hoogglans gepolijst

Artikelnummer: 2050370xxx

Aanbestedingstekst

Inox Care is een duurzaam en veelzijdig assortiment van roestvrij staal dat toegankelijkheid en hygiëne combineert in een modern ontwerp

met instelbare rem

met robuuste en onderhoudsvrije scharnier

uimtebesparend door compact ontwerp

vloersteun met en anti-slip vlak onder aan de poot

eenvoudige montage of demontage door ophanging aan grondplaat vario

de vloersteun is een support in geval van ontoereikende wandcondities, de resulterende krachten op de muurbeugel kunnen hierdoor worden verminderd

verborgen fixatie

normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470xxx

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

kan achteraf worden uitgerust met Toiletpapierhouder 2050300

TÜV produktcontrole certificaat

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

Productbeschrijving

Productcategorie : Opklapbare muursteun

Product ontwerp : met vloersteun

Productgroep : 5500

Grondplaat : met grondplaat

Lengte L : 900 mm

Diameter : 32 mm

Montagehoogte : 800 mm

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304)

Oppervlak : Hoogglans

Versie : links en rechts

Kleur : Hoogglans gepolijst

Belasting : max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg