|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care Opklapbare muursteun vario, met grondplaat, met 2 LED elektronische schakelaar (WC spoeling en oproep: sluiten en opener), L = 725 mm, verborgen aansluiting met rozet, Gesatineerd

Artikelnummer: 2052775xxx

Aanbestedingstekst

Inox Care is een duurzaam en veelzijdig assortiment van roestvrij staal dat toegankelijkheid en hygiëne combineert in een modern ontwerp

met instelbare rem

met robuuste en onderhoudsvrije scharnier

uimtebesparend door compact ontwerp

schakelaar met LED: in de LED kleur rood voor de oproeptoets, in de LED kleur blauw voor WC-spoeling, het permanent verlichte LED-lampje zorgt voor een betere vindbaarheid en oriëntatie, kabel 8-draads 0,14 mm2 voorstuurspanning tot 24 V, beschmeringklasse IP67

eenvoudige montage of demontage door ophanging aan grondplaat vario

verborgen fixatie

normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1) in combinatie met NORMBAU montagesets 7470xxx

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 30 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

kan achteraf worden uitgerust met Toiletpapierhouder 2050300

TÜV produktcontrole certificaat

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

de montageset moet worden bepaald aan de hand van de bouwkundige omstandigheden en afzonderlijk worden besteld

voor de werking van de LED-indicatoren is een gelijkspanningsvoeding tussen 6 V en 24 V vereist, die door de klant moet worden geleverd. Transformator (Art.Nr. 3800000) optioneel verkrijgbaar.

Productbeschrijving

Productcategorie : Opklapbare muursteun

Product ontwerp : met 2 LED elektronische schakelaar

Productgroep : 5500

Grondplaat : met grondplaat

Lengte L : 725 mm

Diameter : 32 mm

Functies van de elektronische schakelaar : WC spoeling en oproep: sluiten en opener

muuraansluiting elektronische schakelaar : verborgen aansluiting met rozet

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304)

Oppervlak : fijn-mat

Versie : links en rechts

Kleur : Gesatineerd

Belasting : max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg