|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care Doucheglijstang, 1100 mm, Gesatineerd, handddouche houder Donkergrijs (018)

Artikelnummer: 2053160xxx

Aanbestedingstekst

Inox Care is een duurzaam en veelzijdig assortiment van roestvrij staal dat toegankelijkheid en hygiëne combineert in een modern ontwerp

Douchekophouder met traploze en soepele hoogte- en hoekverstelling, onderhoudsvrij met zelfinstellende klemkracht

met lange hefboom en multifunctionele zijdelingse haak

conische houder geschikt voor verschillende handdouches

met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1)

met edelstaal rozet Ø 70 mm voor verborgen bevestiging

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 20 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

CE gecertificeerd

levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 60 mm en pluggen

Productbeschrijving

Productcategorie : Doucheglijstang

Productgroep : 5500

Asmaat a1 : 1100 mm

Diameter : 32 mm

Bevestigingspunten : 2 St.

Type montage : Rozetbevestiging

Kleur additief : handddouche houder Donkergrijs (018)

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304)

Materiaal toevoeging : Douchekophouder uit Polyamide

Oppervlak : fijn-mat

Versie : links en rechts

Kleur : Gesatineerd

Belasting : max. 125 kg