|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Inox Care Douche steungreep, met Doucheglijstang, 500 x 1200 mm, Gesatineerd, handddouche houder Donkergrijs (018)

Artikelnummer: 2062410xxx

Aanbestedingstekst

Inox Care is een duurzaam en veelzijdig assortiment van roestvrij staal dat toegankelijkheid en hygiëne combineert in een modern ontwerp

Douchekophouder met traploze en soepele hoogte- en hoekverstelling, onderhoudsvrij met zelfinstellende klemkracht

met lange hefboom en multifunctionele zijdelingse haak

met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1)

met edelstaal rozet Ø 70 mm voor verborgen bevestiging

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 20 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

CE gecertificeerd

voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600

levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 60 mm en pluggen

Productbeschrijving

Productcategorie : Douche steungreep

Product ontwerp : met Doucheglijstang

Productgroep : 5500

Asmaat a1 : 500 mm

Asmaat a3 : 1200 mm

Diameter : 32 mm

Bevestigingspunten : 3 St.

Type montage : Rozetbevestiging

Kleur additief : handddouche houder Donkergrijs (018)

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304)

Materiaal toevoeging : Douchekophouder uit Polyamide

Oppervlak : fijn-mat

Versie : links en rechts

Kleur : Gesatineerd

Belasting : max. 175 kg