|  | NORMBAU GmbH Schwarzwaldstraße 15 77871 Renchen ¦ Germany Telefon +49 7843 704-0 normbau@allegion.com normbau.de ¦ allegion.com |
| --- | --- |

NORMBAU GmbH

Special Care PSY Plafondsteun, L = 500 mm, Gesatineerd

Artikelnummer: 2088001xxx

Aanbestedingstekst

Special Care PSY vermindert het risico op suïcide gevaar

ontkoppelingsfunctie voordat een belsatung van 25 kg is bereikt

herbruikbaar door vast te klikken

voor Special Care PSY Douchegordijnstangen uit roestvrij staal

kan op maat ingekort worden

voor bevestiging aan de aansluitdraad van de douchegordijnstang

met kunstof rozet Ø 70 mm, kleur donkergrijs (018) voor verborgen bevestiging

bij lichte wanden is een vulling van ten minste 20 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig

levering met edelstaal torxschroeven Ø 6 x 60 mm en pluggen

Productbeschrijving

Productcategorie : Plafondsteun

Productgroep : 2010

Lengte L : 500 mm

Diameter : 6 mm

Materiaal : roestvrij staal, grondstof n° 1.4301 (A2, AISI 304)

Oppervlak : fijn-mat

Kleur : Gesatineerd

Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in Donkergrijs (018) en Wit (019)

Belasting : max. 30 kg